# MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

DANH MỤC BẢNG	3

DANH MỤC HÌNH	3

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	4

I. THÔNG TIN CHUNG	5

Thông tin liên lạc	5

Tính chất và quy mô hoạt động	6

Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu	7

Nhu cầu lao động của Khách sạn	7

II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG	10

- 2.1.Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải	10

2.1.1. Khí thải	10

2.1.2. Nước thải	13

2.1.3. Chất thải rắn và chất thải nguy hại	15

2.1.4. Tiếng ồn, độ rung	16

- 2.2. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải (sụt lở, xói mòn, …)	17

2.2.1. Tai nạn lao động	15

2.2.2. Sự cố cháy nổ	15

III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIÊU CỰC ĐANG ÁP DỤNG VÀ KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH, LẤY MẪU ĐỊNH KỲ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG	18

3.1. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng	18

3.1.1. Đối với khí thải	18

3.1.2. Đối với nước thải	19

3.1.3. Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại	20

3.1.4. Đối với tiếng ồn, độ rung	20

3.1.5.  Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải	21

3.2. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường	21

3.2.1. Chất lượng không khí-tiếng ồn	21

3.2.2. Chất lượng môi trường nước	24

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	26

1. Kết luận	26

2. Cam kết	26

3. Kiến nghị	27

PHỤ LỤC 	28

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Danh mục máy móc thiết bị của Khách sạn	7

Bảng 2. Nhu cầu sử dụng điện của khách sạn	8

Bảng 3. Nhu cầu sử dụng nước của khách sạn	9

Bảng 4. Đặc tính kỹ thuật của máy phát điện dự phòng	12

Bảng 5. Hệ số phát thải khi sử dụng dầu DO ( kg/1000 lít)	12

Bảng 6. Kết quả đo vi khí hậu, tiếng ồn	20

Bảng 7. Kết quả phân tích bên trong và khu vực xung quanh khách sạn	20

Bảng 8. Kết quả chất lượng khí thải máy phát điện	24

Bảng 9. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sinh hoạt	20

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt Khách sạn	17

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| BTNMT | : Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| --- | --- |
| BVMT | : Bảo vệ môi trường |
| NTSH | : Nước thải sinh hoạt |
| COD | : Nhu cầu ôxy hóa học |
| CTNH | : Chất thải nguy hại |
| CTR | : Chất thải rắn |
| BOD | : Nhu cầu ôxy sinh hóa |
| KCX | : Khu chế xuất |
| HTXLNT | : Hệ thống xử lý nước thải |
| N | : Nitơ |
| P | : Photpho |
| TSS | : Tổng chất rắn lơ lửng |
| NĐ-CP | : Nghị định Chính phủ |
| PCCC | : Phòng cháy chữa cháy |
| QCVN | : Quy chuẩn Việt Nam |
| TCVN | : Tiêu chuẩn Việt Nam |
| TP.HCM | : Thành phố Hồ Chí Minh |
| VN | : Việt Nam |

| CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN SAO VƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

# TP.Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2014

# BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

# I. THÔNG TIN CHUNG

## 1.1. Thông tin liên lạc

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Khách sạn Sao Vương

Địa chỉ: 18 Cao Bá Quát, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08 3521 8739

Người đại diện: Nguyễn Thị Lệ Hoa

Chức vụ: Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0309558174 đăng ký lần đầu ngày 11 tháng 11 năm 2011

Ngành nghề: Kinh doanh khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao).

Các mặt tiếp giáp của Khách sạn:

- Phía trái giáp Xưởng phim giải phóng

- Phía phải giáp Nhà hàng

- Phía sau giáp nhà dân

- Phía trước giáp đường Cao Bá Quát

Mặt bằng tổng thể của công ty được thể hiện trong Phụ lục.

- Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất

- Diện tích sàn là 1067,8 m2;

- Diện tích xây dựng là 146,2 m2;

- Kết cấu nhà: Tường gạch, sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép

- Các hạng mục xây dựng của Khách sạn bao gồm:

- 01 tầng hầm dùng làm nhà để xe, nhà bếp và kho chứa đồ (với diện tích 146 m2);

- 01 tầng lửng làm khu vực tiếp tân (diện tích 120,55 m2)

- 06 tầng lầu

- Sân thượng

- Hệ thống cấp điện bao gồm điện 3 pha.

- Hệ thống thông tin liên lạc: internet, điện thoại, fax

- Hệ thống PCCC:

- Nước thủy cục, xây bồn chứa nước dưới tầng hầm thể tích 50 m3

- Bình chữa cháy CO2, bình bột khô được phân bổ đều ở các khu vực

- Đội ngũ nhân viên được đào tạo nghiệp vụ PCCC theo quy định

## 1.2. Tính chất và quy mô hoạt động

a. Quy mô hoạt động

- Ngành nghề: Kinh doanh khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao)

- Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

- Lượng khách lưu trú trung bình hàng ngày của Khách sạn khoảng 25 người

Với thiết kế kiến trúc dự án là một khối nhà cao 06 tầng lầu, bao gồm 35 phòng. Như vậy, sức chứa tối đa của Khách sạn khoảng 70 người

b. Danh mục các thiết bị của Khách sạn

Danh mục máy móc thiết bị khách sạn được trình bày trong bảng 1,

Bảng 1. Danh mục máy móc thiết bị của Khách sạn

| STT | Máy móc và thiết bị | Số lượng (cái) | Tình trạng hoạt động |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy lạnh | 37 | 80% |
| 2 | Tủ lạnh | 36 | 80% |
| 3 | Tivi | 36 | 80% |
| 4 | Máy bơm | 03 | 80% |

Nguồn: Công Ty TNHH KS Sao Vương, 2014

- Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu

- Nhu cầu sử dụng điện

- Nguồn cung cấp điện: Nguồn điện của toàn bộ khách sạn sau khi đi vào sử dụng được lấy từ lưới điện Quốc gia thông qua trạm biến áp của Công ty Điện Lực TP.HCM.

- Nhu cầu sử dụng điện: Điện sử dụng cho mục đích chiếu sáng, hoạt động của các thiết bị văn phòng, chiếu sáng công cộng và chạy máy điều hòa không khí trung tâm. Nhu cầu sử dụng điện của khách sạn trung bình trong 01 tháng như sau:

Bảng 2. Nhu cầu sử dụng điện của khách sạn

| STT | Thời gian | Đơn vị tính | Số lượng sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tháng 12/2013 | KWh/tháng | 12.563 |
| 2 | Tháng 01/2014 | KWh/tháng | 12.575 |
| 3 | Tháng 02/2014 | KWh/tháng | 10.669 |
| 4 | Tháng 03/2014 | KWh/tháng | 14.369 |
| Trung bình |  | kWh/tháng | 12.544 |

Nguồn: Công ty TNHH KS Sao Vương, 2014

- Nhu cầu sử dụng nước

- Mục đích sử dụng nước

Lượng nước cung cấp cho Khách sạn chủ yếu dùng cho nhu cầu sinh hoạt của khách lưu trú, nhu cầu sinh hoạt của nhân viên làm việc tại khách sạn, không phục vụ cho việc giặt chăn ra, màn trong khách sạn (vì chăn ra, màn của khách sạn được đem ra ngoài giặt). Ngoài ra còn có nước dự phòng cho PCCC...

- Nhu cầu sử dụng nước

- Mạng lưới cấp nước cho Khách sạn Sao Vương được lấy từ Công ty CP cấp nước Bến Thành. Nhu cầu sử dụng nước thực tế trung bình 1 tháng của Khách sạn được liệt kê trong bảng dưới đây;

Bảng 3. Nhu cầu sử dụng nước của khách sạn

| STT | Thời gian | Đơn vị tính | Số lượng sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tháng 12/2013 | m3/tháng | 221 |
| 2 | Tháng 01/2014 | m3/tháng | 289 |
| 3 | Tháng 02/2014 | m3/tháng | 200 |
| 4 | Tháng 03/2014 | m3/tháng | 254 |
| Trung bình |  | m3/tháng | 241 |

Nguồn: Công ty TNHH KS Sao Vương, 2014

  - Nhu cầu lao động của KS

# Số lượng công nhân viên làm việc tại khách sạn khoảng 8 ngưởi

# II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

## 2.1. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

### 2.1.1. Khí thải

### a. Nguồn phát sinh khí thải

Nguồn phát sinh khí thải từ quá trình hoạt động của dự án bao gồm:

- Khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải: Các loại phương tiện động cơ sử dụng nhiên liệu (xe ra vào Khách sạn) sẽ phát sinh một lượng khí thải ra môi trường không khí. Thành phần khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải bao gồm bụi, SOx, NOx, THC... Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật xe qua lại và tình trạng đường giao thông;

- Khí sinh ra từ hệ thống thiết bị điều hoà nhiệt độ: Khí NH3 rò rỉ;

- Mùi hôi, thối (amoniac, các mêcaptan (HS-)…) sinh ra do phân hủy nước thải tại các hố ga, khu vệ sinh, nơi tập trung chất thải rắn thực phẩm.

- Khí thải từ hoạt động nấu nướng: Khách sạn không nấu nướng thức ăn nên khí thải từ khâu nấu nướng hầu như không có

b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của khí thải

- Khí thải từ hoạt động giao thông

- Khi khách sạn hoạt động, mật độ giao thông của khu vực sẽ tăng lên do có sự hoạt động của nhân viên văn phòng làm việc tại khách sạn và khách hàng ra vào, lưu trú tại đây. Các phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu chủ yếu là xăng và dầu Diesel, thải ra môi trường một lượng khói thải chứa các chất gây ô nhiễm đến không khí.

- Thành phần của khí thải chủ yếu là COx, NOx, SOx, CxHy, Aldehyd, bụi. Lượng khí thải này rất khó định lượng vì đây là nguồn phân tán và không gian phân bố rộng

- Khí sinh ra từ hệ thống điều hòa nhiệt độ

Máy điều hòa nhiệt độ (máy lạnh) thường đặt tại các tầng, khu văn phòng nhằm làm giảm nhiệt độ không khí. Dung môi thường sử dụng là NH3, quá trình hoạt động lâu dài sẽ làm NH3 bị rò rỉ ra môi trường không khí, loại khí này rất có hại cho bầu khí quyển. Vì vậy, cần có biện pháp quản lý nhằm hạn chế phát sinh loại khí này.

- Mùi hôi, thối sinh ra do phân hủy nước thải tại các hố ga, khu vệ sinh, nơi tập trung chất thải rắn thực phẩm

- Quá trình phân hủy kỵ khí rác sinh ra các khí có mùi như: H2S, CH4.

- Đối với mùi hôi từ các hố ga và bể tự hoại, tại đó có xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí. Thành phần của các hơi khí độc hại này rất đa dạng như NH3, H2S, CH4… trong đó, H2S và Mercaptane là các chất gây mùi hôi, CH4 là chất gây cháy nổ.

- Nhìn chung, mùi hôi phát sinh điều không thể tránh khỏi trong bất kỳ hoạt động của dự án nào. Tuy nhiên, nếu Khách sạn  bố trí các thùng rác phù hợp và thu gom theo định kỳ sẽ hạn chế được lượng khí thải này phát tán ra môi trường không khí. Ngoài ra, bể tự hoại được bố trí tại tầng hầm của tòa nhà và được xây kín. Mặt khác, chủ dự án cũng sẽ áp dụng các biện pháp quản lý nội vi thích hợp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất mức độ tác động của mùi hôi.

c. Tác động của các loại khí thải

- Bụi: Bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hóa phổi gây nên những bệnh hô hấp.

- Các khí axít (SOx, NOx): SO2, NOx là các chất khí kích thích, khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt tạo thành các axít, SO2, NOx vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc hòa tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hoá sau đó phân tán vào máu tuần hoàn. SO2, NOx khi kết hợp với bụi tạo thành các hạt bụi axít lơ lửng, nếu kích thước nhỏ hơn 2-3 µm sẽ vào tới phế nang, bị đại thực bào phá hủy hoặc đưa đến hệ thống bạch huyết.

- Oxyd cacbon (CO) và khí cacbonic (CO2): Oxyd cacbon dễ gây độc do kết hợp khá bền vững với hemoglobin thành cacboxyhemoglobin dẫn đến giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, tế bào. Nồng độ CO trong không khí lớn hơn1000 ppm. Ở nồng độ thấp hơn, CO cũng có thể gây nguy hiểm lâu dài đối với con người. Nồng độ tối đa cho phép của CO2 là 0,1 %.

Nhận xét chung

Ô nhiễm không khí do giao thông tại dự án là chủ yếu. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng do ô nhiễm không khí sẽ được giảm thiểu khi áp dụng các biện pháp vệ sinh như tưới nước tại mặt đường ra vào vào mùa khô, vệ sinh mặt đường và quản lý chất lượng xe cộ. Lượng khí thải sinh ra từ các nguồn khác như sự phân huỷ của rác thải, hệ thống máy điều hoà… có tải lượng nhỏ, ảnh hưởng không đáng kể.

### 2.1.2. Nước thải

a. Nguồn phát sinh nước thải

- Nước thải sinh hoạt thải ra từ khu vệ sinh, hoạt động của nhân viên, khách lưu trú v.v… có chứa các thành phần cặn bã (TSS), các chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và vi sinh gây bệnh. Lượng nước thải sinh hoạt của khách sạn khoảng 8 m3/ngày,

- Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng của Dự án, nước mưa chảy tràn cuốn theo đất cát và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất xuống nguồn nước. Thành phần chủ yếu của nước mưa chảy tràn là cặn, chất dinh dưỡng... và các rác thải cuốn trôi trên khu vực khách sạn.

b.  Đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải

- Các chất dinh dưỡng N, P: Nguồn nước có mức dinh dưỡng vừa phải sẽ là điều kiện tốt cho rong, tảo, thủy sinh phát triển. Khi nồng độ các chất dinh dưỡng quá cao sẽ gây hiện tượng phú dưỡng hóa. Hiện tượng này sẽ làm giảm sút chất lượng nước của nguồn tiếp nhận do gia tăng độ đục, tăng hàm lượng hữu cơ và có thể độc tố do tảo tiết ra gây cản trở đời sống thủy sinh và ảnh hưởng tới nước cấp sinh hoạt. Nếu lượng nước thải này không được xử lý triệt để cũng sẽ gây ra các tác động đến nguồn tiếp nhận nước thải.

- Vi khuẩn: Luôn tồn tại trong nước thải đặc biệt là nước thải sinh hoạt, môi trường nước bị ô nhiễm sẽ là môi trường thuận lợi để phát triển. Phát tán các vi trùng gây bệnh gây hại đến con người và động vật. Nước thải có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả

- Dầu mỡ: Dầu mỡ khi xả vào nguồn nước sẽ loang trên mặt nước tạo thành màng dầu, một phần nhỏ hoà tan trong nước hoặc tồn tại trong nước ở dạng nhũ tương. Cặn chứa dầu khi lắng xuống sông, rạch sẽ tích tụ trong bùn đáy. Dầu mỡ không những là những hợp chất hydrocarbon khó phân huỷ sinh học, mà còn chứa các chất phụ gia độc hại như các dẫn xuất của phenol, gây ô nhiễm môi trường nước, có tác động tiêu cực đến đời sống thuỷ sinh bao gồm cả tôm cá và ảnh hưởng tới mục đích cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thuỷ sản.

- Các chất hữu cơ: Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nước được biểu hiện thông qua thông số BOD5 và COD. Khi hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh sử dụng lượng oxy này để phân hủy các chất hữu cơ. Ngoài ra, nồng độ oxy hòa tan thấp còn ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của nguồn tiếp nhận.

- Chất rắn lơ lửng: Chất rắn lơ lửng cũng là một trong những tác nhân tiêu cực gây ô nhiễm đến tài nguyên thủy sinh, đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan, làm tăng độ đục nguồn nước.

- Nhận xét chung

- Ô nhiễm nước thải chủ yếu là do nước thải sinh hoạt từ hoạt động của nhân viên làm việc bên trong tòa nhà. Để đảm bảo yêu cầu về chất lượng nước thải trước khi xả vào cống thoát nước chung của khu vực, chủ dự án sẽ xây dựng bể tự hoại ba ngăn để xử lý loại nước thải này.

- Nước mưa chảy tràn chủ yếu là chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng. Việc xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng là điều kiện rất thuận tiện và dễ dàng cho việc thoát toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt. Cụ thể sẽ được trình bày trong phần III – Biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường.

### 2.1.3. Chất thải rắn

### a. Nguồn phát sinh CTR

Trong khách sạn, các nguồn sinh ra CTR chủ yếu như sau:

- CTR từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên, khu vực văn phòng bao gồm các loại bao bì, giấy, túi nilông, thủy tinh, vỏ lon nước giải khát...

- CTR phát sinh từ dịch vụ phục vụ ăn uống của nhân viên làm việc trong khách sạn: Các loại chất thải rắn thực phẩm như thức ăn thừa…

- CTNH bao gồm các loại như: Bóng đèn hư các loại...số lượng rất ít.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm của chất thải rắn

- Chất thải rắn sinh hoạt

- CTR sinh hoạt có thành phần chất hữu cơ cao nên dễ phân hủy gây mùi hôi, khó chịu. Lượng nước thải rò rỉ từ rác có nồng độ chất ô nhiễm rất cao nên rất dễ gây ô nhiễm môi trường đất và mạch nước ngầm. Trong thành phần của CTR sinh hoạt có những thành phần rất khó phân hủy nên sẽ là một nguồn gây ô nhiễm lâu dài đến môi trường đất như nilon, nhựa…

- Ước tính lượng khách tối đa và nhân viên của khách sạn bao gồm 80 người, lượng rác thải tiêu chuẩn trung bình lấy bằng 0,5 kg/người.ngày. Lượng rác thải được tính theo công thức sau:

(kg/ngày)

Trong đó:

Q: Lượng rác thải trong ngày (kg/ngày)

m: Số người phát thải tối đa của Khách sạn(người), m = 94 người (bao gồm nhân viên của KS và lượng khách lưu trú tối đa của KS)

D: Định mức phát thải của một người (kg/người.ngày). D = 0,5  1,05

Vậy tổng lượng rác phát sinh trong ngày:

Q = 80 x 0,5 = 40 kg/ngày

Tuy nhiên, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh thực tế của Khách sạn (theo hóa đơn tiền rác) khoảng 20 kg/ngày. Lượng rác này có thể gây ô nhiễm do vậy cần được được tập trung vào các bô rác để các đơn vị dịch vụ đến thu gom đem đi xử  lý. Biện pháp xử lý sẽ được trình bày cụ thể ở phần bên dưới,

### 2.1.4. Tiếng ồn, độ rung

### a. Nguồn phát sinh

Tiếng ồn phát sinh do hoạt động của dự án từ nhiều nguồn khác nhau gồm:

- Hoạt động giao thông, hoạt động của các thiết bị, máy móc (máy bơm, động cơ thang máy, máy lạnh …). Mức độ ồn từ các nguồn này rất khó xác định, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Loại thiết bị, tình trạng chất lượng thiết bị, sự cộng hưởng của tiếng ồn...

b. Tác động của tiếng ồn, độ rung

- Tiếng ồn và rung động cũng là yếu tố có tác động lớn đến sức khỏe con người. Tác hại của tiếng ồn là gây nên những tổn thương cho các bộ phận trên cơ thể người. Trước hết là cơ quan thính giác chịu tác động trực tiếp của tiếng ồn làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút, gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch và các bệnh về hệ thống tiêu hóa. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp xương.

Do đó, đối với các nguồn gây ồn kể trên, chủ đầu tư sẽ có biện pháp khống chế hữu hiệu. Nội dung cụ thể sẽ được trình bày trong phần sau,

## 2.2. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải (sụt lở, xói mòn…)

### 2.2.1. Tai nạn lao động

Các tai nạn ở đây có thể xảy ra do sự bất cẩn trong việc sử dụng nguồn điện, trong việc vận hành các thiết bị và một số tai nạn khác của nhân viên trong công việc. Tuy nhiên xác suất xảy ra sự cố này rất thấp.

### 2.2.2. Sự cố cháy nổ

Nguy cơ cháy nổ, chập điện đến từ hệ thống máy móc của Khách sạn nếu hệ thống dẫn điện của Khách sạn không tốt và không được quản lý nghiêm ngặt.

# Mặc dù xác suất xảy ra hỏa hoạn trong quá trình hoạt động của Khách sạn thấp, nhưng nếu có sự cố xảy ra thì sẽ gây thiệt hại lớn đến con người và tài sản.

# III. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường đang và sẽ áp dụng

## 3.1. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng

3.1.1. Đối với khí thải

- Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông

- Để đảm bảo lượng xe tập trung khá lớn của các khách lưu trú, nhân viên khách sạn, Chủ đầu tư cho xây dựng 01 tầng hầm để chứa xe gắn máy và xe ô tô khi ra vào khách sạn, có nhân viên hướng dẫn ra vào, không để xảy ra tình trạng ùn tắc gây ô nhiễm môi trường.

- Việc phân bố lưu lượng xe vào khu vực dịch vụ sẽ được thực hiện một cách có khoa học, phù hợp với phân luồng giao thông, theo đúng quy hoạch thiết kế và phù hợp với tình hình hoạt động của dự án...

- Thường xuyên quét dọn mặt đường ra vào tầng hầm và tầng hầm để giảm lượng bụi phát sinh.

- Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ máy điều hòa nhiệt độ

Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động của các máy lạnh như sau:

- Lựa chọn thiết bị phù hợp, tiết kiệm điện.

- Lựa chọn vị trí đặt dàn nóng tránh bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, không bị cản gió.

- Dàn lạnh nên lắp ở vị trí có thể toả lạnh đều trong phòng và đường gió cũng không bị cản trở.

- Dàn nóng và dàn lạnh lắp càng gần nhau càng tốt, độ cao chênh lệch giữa 2 dàn càng nhỏ càng tốt, như thế sẽ tiết kiệm điện.

- Bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ.

- Vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ quá trình phân hủy rác

Biện pháp giảm thiểu khí thải từ quá trình phân hủy rác được trình bày như sau:

- Bố trí thùng rác tại từng tầng của tòa nhà;

- Lắp đặt các thùng rác kín, có nắp đậy;

- Bố trí thùng rác nơi thông thoáng;

- Bố trí 2 loại thùng rác

- Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị thu gom đến thu gom hàng ngày và vận chuyển đi xử lý tại bãi chôn lấp CTR của thành phố

## 3.1.2. Đối với nước thải

- Biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước thải của công ty là: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và nước mưa được tách rời nhau

- Mạng luới thoát nước mưa được thiết kế với các hố ga nhằm loại bỏ các cặn bẩn trước khi dẫn vào hệ thống thoát nước mưa của Thành Phố.

- Nước thải từ các nhà vệ sinh của Công ty được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn xây dựng theo đúng quy cách. Nước thải sau bể tự hoại và nước thải sinh hoạt được thoát ra hệ thống cống thoát nước chung tại hố ga nằm trên đường Cao Bá Quát. Sơ đồ bể tự hoại được thể hiện trong Hình 1 dưới đây;

Hình 1. Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt Khách sạn

1- Ống dẫn nước thải vào bể. 2- Ống thông hơi. 3- Nắp thăm (để hút cặn).

4- Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo.

Thuyết minh quy trình hoạt động của bể tự hoại

- Bể tự hoại có hai chức năng chính là lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu suất xử lý 40 - 50%. Thời gian lưu nước trong bể khoảng 20 ngày thì 95% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể.

- Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kị khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan.

- Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy.Sau khi qua bể tự hoại thì hàm lượng các chất ô nhiễm BOD5, COD và SS giảm đáng kể, lượng nước sau xử lý được thải ra hệ thống thoát nước của khu vực.

3.1.3. Đối với chất thải rắn và Chất thải nguy hại

- Chất thải rắn sinh hoạt

- CTR của khách sạn chủ yếu là chất thải sinh hoạt. Thành phần chính là các loại bao bì, hộp nhựa, bao nylon, giấy thải dạng chất hữu cơ khó phân hủy và các loại vỏ lon kim loại, thủy tinh và lượng bùn.

- Để giải quyết lượng rác thải và đảm bảo vệ sinh sạch đẹp cho toàn khu công trình, bố trí một nơi thu gom rác tập trung ở từng tầng (có thể có cửa đổ rác ở cổng thu rác) để thu gom rác thải trong hoạt động và sinh hoạt của công trình.

- Toàn bộ rác thải tập trung cố định dưới tầng hầm của Khách sạn và được xe chứa rác chuyên dụng của Công Ty Công Ích Quận 1 đến thu gom và xử lý.

- Chất thải nguy hại

- Đối với CTNH: bóng đèn hư, hộp mực…số lượng rất ít, Khách sạn thu gom đựng trong thùng rác 50 lít để ở một khu vực riêng tại tầng hầm, khi đủ số lượng sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý định kì.

3.1.4. Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải

- Tác động do cháy nổ

- Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ có thể do các sự cố về thiết bị điện: dây trần, dây điện, động cơ, quạt,…bị quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy, tàng trữ nhiên liệu không đúng quy định, sự bất cẩn của công nhân viên như vứt bừa bãi tàn thuốc lá trong các khu vực như nhà xưởng, nhà kho chứa đồ dùng.

- Các sự cố gây cháy nổ khi xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Do đó, chủ đầu tư đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường như sau:

- Quy định khu vực được hút thuốc lá riêng biệt.

- Hệ thống cấp điện cho công ty và hệ thống chiếu sáng được thiết kế độc lập, an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch điện.

- Trang bị hệ thống chữa cháy đầy đủ theo đúng quy định.

- Tuân thủ nghiêm ngặt Luật PCCC và các qui định của TP. HCM về công tác PCCC .

- Thường xuyên tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ công nhân viên phương pháp PCCC.

- Bố trí hệ thống thiết bị cứu chữa cháy nổ

- Lắp đặt thiết bị báo cháy tự động cho toàn Khách sạn

## 3.2. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường

Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh đã đến khảo sát và lấy mẫu phân tích môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014 đối với Khách Sạn Sao Vương. Đơn vị lấy mẫu và phân tích là Công Ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ Mới

- Số lượng mẫu: 02 mẫu khí và 01 mẫu nước.

3.2.1. Chất lượng môi trường không khí-tiếng ồn

- Kết quả đo vi khí hậu và tiếng ồn

Bảng 4. Kết quả đo vi khí hậu, tiếng ồn

| STT | Vị trí đo | Độ ồn (dBA) | Nhiệt độ (OC) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực cổng | 63,2 – 66,9 | - |
| 2 | Khu vực trong khách sạn | 52,9 – 62,3 | 30,4 |
| Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn QCVN 26 : 2010/BTNMT |  | Khu vực thông thường Từ 6 giờ - 21 giờ: 70 21 giờ đến 6 giờ: 55 | - |

Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ Mới, 2014

Nhận xét

Chất lượng vi khí hậu, tiếng ồn ở khu vực cổng và khu vực trong khách sạn đều đạt giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT

- Chất lượng môi trường không khí của khách sạn

Kết quả đo đạc chất lượng môi trường không khí xung quanh và bên trong khách sạn được trình bày bảng sau:

Bảng5. Kết quả phân tích bên trong và khu vực xung quanh khách sạn

| STT | Vị trí đo | Bụi (mg/m3) | CO (mg/m3) | NOx (mg/m3) | SO2 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực cổng |  |  |  |  |
| 2 | Khu vực trong khách sạn |  |  |  |  |
| Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05 : 2013/BTNMT |  | 0,3 | 30 | 0,2 | 0,35 |

Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ Mới, 2014

Nhận xét:

Nhìn chung kết quả phân tích các chỉ tiêu như bụi, CO, NOx, SO2 khu vực trong Khách sạn và khu vực xung quanh công ty đều đạt phạm vi cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT.

3.2.2. Kết quả phân tích nước thải sinh hoạt

Bảng 6. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sinh hoạt

| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | KẾT QUẢ | QCVN 14:2008/BTNMT Cột B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 (200C) | mg/l | 47 | 50 |
| 2 | TSS | mg/l | 32 | 100 |
| 3 | Dầu mỡ ĐTV | mg/l | 10,5 | 20 |
| 4 | Ctổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | 0,04 | 10 |

Nhận xét:

Kết quả phân tích ở bảng trên cho thấy các chỉ tiêu phân tích trong nước thải của Khách Sạn Sao Vương nhìn chung là đạt phạm vi cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

## IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

### 1. Kết luận

Từ kết quả phân tích các thông số về môi trường và khảo sát thực tế hoạt động kinh doanh khách sạn Sao Vương có thể đưa ra một số kết luận sau: Công ty đã từng bước thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường, tuân thủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn môi trường Việt Nam trong quá trình kinh doanh.

- Đối với hiệu quả xử lý khí thải

- Các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường không khí trong khu vực cổng  và trong khu vực khách sạn đều đạt phạm vi cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- Đối với hiệu quả xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải sinh hoạt của khách sạn đều đạt phạm vi cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT, cột B- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thải ra ống thoát nước tại hố ga nằm trên đường Cao Bá Quát

- Đối với chất thải rắn

- CTR sinh hoạt được thu gom tập trung đúng nơi quy định, nơi thường xuyên phát sinh chất thải và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom xử lý.

- CTNH như bóng đèn, hộp mực in, số lượng rất ít, được công ty thu gom tập trung chứa trong thùng rác đúng nơi quy định, khi đủ số lượng sẽ hợp đồng đơn vị thu gom, xử lý theo đúng quy định.

2. Cam kết

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, Khách sạn Sao Vương cam kết thực hiện:

- Tiếp tục duy trì công tác bảo vệ môi trường như đã thực hiện trong thời gian qua nhằm đảm bảo xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam.

- Tiếp tục duy trì hợp đồng thu gom rác sinh hoạt với các công ty chức năng.

- Thực hiện tốt công tác PCCC và chăm sóc sức khỏe cho công nhân viên.

- Khách sạn Sao Vương sẽ thực hiện đầy đủ giám sát môi trường định kỳ 6 tháng 1 lần  gởi về cơ quan chức năng xem xét, đánh giá.

### 3. Kiến nghị

Công ty TNHH KS Sao Vương kiến nghị các Cơ quan chức năng có thẩm quyền cùng với công ty theo dõi và giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty nhằm phát huy tiềm lực kinh tế của công ty mà vẫn đảm bảo các điều kiện an toàn cho môi trường.

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN

SAO VƯƠNG

Đại diện

# PHỤ LUC

MỘT SỐ GIẤY TỜ PHÁP LÝ